附件1：

询价采购项目文件

第一部分  询价邀请书

一、项目名称：  优化湖北省图书馆门禁闸机系统

二、预算金额：  98000 元

三、响应文件递交截止时间：2024年7月24日17时30分

四、响应文件递交地址： 湖北省图书馆

第二部分  采购项目内容

一、供应商资格：

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件

二、采购项目技术规格、参数及要求：

1、采购项目需求一览表：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁闸机通道系统调试升级 | 1 | 套 |
| 2 | 更换门禁闸机人脸识别面板 | 26 | 套 |

2、基本要求：

（1）门禁闸机通道系统调试升级

1）持有支付宝电子证的读者入馆使用人脸识别功能过闸机后，我馆支付宝小程序自动推送相关消息到该读者支付宝首页。

2）读者无法使用人脸识别功能，使用我馆电子证二维码刷码入馆过闸机后，我馆支付宝小程序自动推送相关消息到该读者支付宝首页。

3）支持使用永居证办理的电子读者证，读者通过人脸识别功能或者电子读者证二维码刷码正常出入我馆。

4）读者出入馆的同时记录该读者出入馆的时间并在该读者支付宝首页显示。

（2）更换门禁闸机人脸识别面板

1）系统配置

操作系统：安卓系统 CPU： 8核 1.8GHz RAM：2GB＋16GB 10.1英寸液晶屏及电容触摸屏分辨率：800 x 1280 双目摄像头：IR+RGB分辨率：RGB：200万像素（1920×1080）IR：130万像素（1280*960）动态范围：RGB：115dB  IR：85dB 支持活体检测

2）补光灯

LED：白光，RGB摄像头补光光源，开关以及亮度可控，SDK中具备控制接口 NIR LED：850nm红外LED灯，IR摄像头补光光源，与IR摄像头同步开关，在IR摄像头打开时，通过接口可以控制LED的开关，IR摄像头关闭时，LED一直处于关闭状态，不可控。

3）硬件功能

WIFI：802.11b/g/n，2.4GHz 蓝牙：蓝牙4.0

4）功能接口

USB接口/输出继电器/以太网端口/RS485接口/韦根接口/门磁信号接口/按键输入接口

5）读卡器

IC：IC读卡器，频率13.56MHz；NFC（ISO 144443a，144443b） ，SDK中具备控制接口。可识别身份证、永居证。

6）麦克和扬声器

麦克风：单路、16位高保真语音 扬声器：单路、8Ω/1W

7）语音对讲

支持SIP语音对讲功能，应用层调用SDK即可实现

8）防护等级：IP65

9）工作环境 工作温度：-20～55℃ 环境湿度：10 ~ 90%（非凝结）

10）更换位置

| 位置 | 闸机面板数量 |
| --- | --- |
| 负一楼车库出入门 | 4 |
| 一楼南一门出入门 | 8 |
| 一楼东门出入门 | 2 |
| 二楼南二门入口 | 6 |
| 二楼南二门出口 | 6 |
| 合计 | 26 |

3、服务要求：

成交供应商提供设备包装、运输、搬运、安装、软件部署、调试、使用培训、施工服务，由采购人指定施工时间，不影响图书馆开放以及读者接待工作，不破坏周边环境与设施。

三、采购项目商务要求：

1、供货要求：合同签订后15个工作日到货。

2、报价要求：不得高于项目预算金额。

3、工期：合同签订后30个工作日完成安装与调试工作。

4、质保期（服务期）：供应商提供1年质保。

5、验收要求：成交供应商完成工作内容后向采购人提验收申请，经采购人组织评审通过视为验收合格。

6、售后服务：成交供应商应提供及时有效的售后服务，并建有完整售后服务体系，承诺半小时响应，本地用户两小时到达现场处理问题，如因故障不能有效及时解决问题的，24小时内提供相应备品备件或有效解决措施，免费维保期内按照用户需要提供随时到场的专人现场服务，及时发现并排除系统设备运行故障。

7、付款方式：验收合格后，按政府采购的相关规定一次性支付全部货款。

第三部分  报价须知

一、文件响应

报价人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容，报价金额不得高于预算金额。

报价人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件在各方面做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定无响应或被确定为响应无效。

二、报价要求

对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

成交供应商应负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

三、响应文件的封装

响应文件密封后加盖公章，包括但不限于以下材料（须加盖公章）：

1、国家企业信用信息公示系统出具的信用证明及公司纳税申报证明；

2、公司法定代表人身份证复印件或者授权书及受托人身份证复印件；

3、有效的营业执照；

4、《询价采购项目报价单》；

5、符合本项目要求的其他资格证明文件等。

四、评议的步骤

1、资格性和符合性审查。采购人审查响应文件是否对采购文件作出实质性的响应。

2、综合评议。采购人将提供产品质量、服务均能满足采购文件最低要求的供应商推荐为成交候选对象。

六、确定成交供应商办法

采购人根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

七、签订合同

成交供应商在收到成交通知后，按规定与采购人签订采购合同。