附件1

湖北省图书馆“采购馆员工作站”项目询价文件

第一部分  询价邀请书

一、采购项目名称：湖北省图书馆“采购馆员工作站”项目

二、采购预算：9万元整

三、报价文件递交截止时间：2025年4月30日17时00分

四、报价文件递交地址：湖北省图书馆六楼信息技术部

第二部分  采购项目内容

1.供应商资格要求

1.1应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

1.2未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

1.3本项目不接受联合体。

2.采购内容及项目概述

2.1 采购内容

| 序号 | 设备/软件名称 | 说明 | 数量 | 单位 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 馆员工作站 | 用于图书RFID录入，转换RFID标签等工作 | 6 | 台 | 90000 |

2.2建设依据

文献资源建设部目前有三台馆员工作站，无法满足业务需求，现拟购买6台馆员工作站。

3.技术服务要求

3.1功能要求

1.须符合国际相关行业标准，如ISO15693标准，ISO 18000-3标准等；

2.RFID阅读器、天线采用一体化设计，非散件方式，通过标准串口或USB接口连接至计算机设备；

3.设备具备扫二维码功能；

4.可对RFID标签非接触式地进行阅读，可以将流通资料的相关信息快速写入标签；

5.必须具备防冲突功能，能保证多个标签同时可靠识别；

6.标签加工程序有准确的操作提示，若条码录入成功，能够显示录入的条码信息及预设信息，若录入失败，界面会显示录入失败提示；

7.具有RFID标签信息读取、写入功能，防盗位改写功能，可对条形码进行识别转换后，将条码号写入RFID标签；

8.系统具备标签转换工作量统计功能，可按人、时间生成统计报表并导出数据；

9.设备系统可与图书馆业务系统关联，实现RFID流通资料的借、还功能；

10.馆员工作站数据加工可以通过API接口与物联网系统进行数据同步，支持馆员工作站对图书标签、层架标签、读者证数据管理；

11.物联网管理系统功能：

11.1具备馆员工作站加工RFID标签数据存储、统计，为图书馆提供图书与标签关联信息、UID、数据块等记录功能；

11.2 参数配置功能：根据图书馆展示内容需求可对系统进行对应参数的配置和修改，支持基本信息填写：包括系统名称、图书馆名称、关键字、底部声明，支持接口网址直接调用，也可支持使用模块直接勾选配置展示信息。提供中国计量认证CMA及中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的检测机构出具的以上对应功能检测报告（证明文件具有CMA及CNAS标识）；

11.3系统检测功能：支持列表清单格式展示图书馆业务系统相关数据，包括运行状态，关键字段、字段名、执行时间、检测结果等。提供中国计量认证CMA及中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的检测机构出具的以上对应功能检测报告（证明文件具有CMA及CNAS标识）；

11.4终端管理功能：对系统内所有的终端进行增加，修改，删除，监控，重启等。提供中国计量认证CMA及中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的检测机构出具的以上对应功能检测报告（证明文件具有CMA及CNAS标识）；

11.5分站管理功能：针对总分馆模式，配合总分馆管理员账号权限管理，对各个分馆进行区域划分与归类，并可支持点击任意分站终端进行预览查看。提供中国计量认证CMA及中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的检测机构出具的以上对应功能检测报告（证明文件具有CMA及CNAS标识）；

11.6流通管理功能：支持同步获取图书馆业务系统总分馆流通数据，并可任意编辑和删减需要数据同步的分馆及馆藏地点信息。提供中国计量认证CMA及中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的检测机构出具的以上对应功能检测报告（证明文件具有CMA及CNAS标识）；

11.7日志管理功能：支持查看管理员操作日志、关机等操作记录。提供中国计量认证CMA及中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的检测机构出具的以上对应功能检测报告（证明文件具有CMA及CNAS标识）；

3.2技术要求

1.工作频率/遵循标准：13.56MHz/ ISO15693、ISO18000-3；

2.RDIF阅读器和扫码枪外的部分应一体化、轻便且方便移动；

3.设备净重：≤3.5kg；

4.识读性能：读写距离可达15cm以上，5本/次；

5.RFID阅读器通信接口：RS-232、USB 供电要求：AC 220V，50/60Hz；

6.CPU:不低于12代i5，6核12线程；

7.内存：双通道DDR4高频内存，不小于16G；

8.硬盘：配置一块不小于500G SSD；

9.显示屏：不小于14英寸，分辨率不低于1920*1080；

4.商务、服务及合同草案条款

4.1 供货期：合同签订之日起45个日历天内。

4.2服务地点：采购人指定地点。

4.3报价要求：

4.3.1供应商报价应包含本文件约定的包括所有的产品及相关售后服务工作及相关费用。

4.3.2 供应商应在报价一览表上注明本合同拟提供货物的总价。

4.4付款方式：采购人收到供应商开具的等同于合同总价款、合法有效的发票并且收到货物验收合格后按照湖北省财政付款流程向供应商支付合同全款。

4.5保密：供应商需签订安全保密协议，安排的项目工作人员要对工作中涉及到的相关数据保密，承担数据丢失和泄密责任。

4.6验收：设备安装调试完毕并通过试运行后，由采购人组织验收。

4.7质保和售后服务

4.7.1免费质量保证期不少于3年，质量保证期从供应商提供的设备到达现场安装调试验收合格之日起计算。在此期间因产品制造质量不良而不能正常工作，供应商免费维修和正常保养，其质保期根据维修程度而顺延。

4.7.2提供完整良好的备件服务方案；

4.7.3在有效期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供应商应免费负责修理或更换。

4.7.4在有效期内供应商接到产品有任何质量问题的传真和电话，应在2-6小时内派专业技术人员赶到现场，并检查进行更换。

4.7.5供应商根据国内贸易部制订的商品三包规定，提供相关服务。

4.7.6所需日常易损件及相关配件，供应商在确认后立即提供，其价格按当时市场最优价格供应。

4.7.7 设备巡检：保修期内，每季度巡检一次，并提供巡检报告。

4.7.8 免费指导使用、免费调试、免费培训、直到操作人员熟练为止。

第三部分  报价须知

一、报价文件

报价人应认真阅读、并充分理解报价文件的全部内容，报价金额不得高于预算金额。报价人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定无响应或被确定为响应无效。

二、报价文件的编制

报价人对询价文件的编制应按要求装订和封装。

三、报价要求

对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

成交供应商应负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

四、询价文件的封装

询价文件密封后加盖公章，包括但不限于报价表、企业法人营业执照、资质证明、法定代表人授权委托书等相关材料。

五、报价的步骤

1、报价审查。审查报价文件是否对询价文件作出实质性的响应。

2、询价小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足问价文件最低要求的供应商规列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商(单一供应商询价项目，以有效报价确定为成交供应商)。

六、确定成交供应商办法

根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商(单一供应商询价项目，以有效报价确定为成交供应商)。

七、签订合同

成交供应商在收到成交通知后，按规定与采购人签订采购合同