湖北省图书馆采购安检机设备项目询价文件

第一部分  询价邀请书

一、采购项目名称：采购安检机设备

二、采购预算： 9.5万元

三、报价文件递交截止时间：2025 年 6月 日 17 时 30 分

四、报价文件递交地址：湖北省图书馆保卫部

第二部分  采购项目内容

一、供应商资格：

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件

二、采购项目技术规格、参数及要求：

1、采购项目需求一览表：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安检机 | 台 | 1 | 通道宽度： ≥650mm； 通道高度： ≥500mm； 线分辨力 ：≥38AWG； 穿透分辨力：≥34AWG； 泄露剂量 ：≤0.5μSv/h(μGy/h)； 噪音级：≤59dB； 传送带高度：≥600mm； 传送带速度：0.2m/s、0.3m/s、0.4m/s可调； 传送带最大负荷：≥160kg； 泄漏电流：≤0.25mA。 设备总长度：2.5m---3.5m ★X射线图像信噪比（SNR）≥41dB； ★支持图像放大功能，任意区域放大≥256倍； ★具有图像存储功能，当内置12T硬盘时，应存储≥2000万幅图像； 支持安检模式、安检界面上叠加监控，及监控模式； ★正常工作时，封闭式设备在距设备的任何可达表面0.1m处（包括设备的入口、出口处）周围剂量当量率应≤0.01uSv/h；工作人员位置的周围剂量当量率应≤0.01uSv/h。 支持对设备扫描的画面进行分析，智能识别刀具、液体（塑料瓶、玻璃瓶）、压力罐 、枪支、打火机等违禁品。★对禁限带品的智能识别应具有0~10000 等级灵敏度设置。 ★内置2个摄像机监控入口传送带和出口传送带，监控人员放包、取包全过程。 ★内置硬盘，支持RRAID 0/1/5（企业级硬盘），全局热备； 具有4个千兆网口、4个USB接口、一个电源输入接口、8个报警输入接口，并具备提供GE光纤接口能力。音频输出 2路，3.5mm接口，支持伴音输出、语音联动输出、语音广播 报警输出 1路报警输出（支持12V供电） 硬盘接口 4个，SATA3.0，单盘最大10TB 1路RS-232接口 USB接口 2个USB3.0接口 显示接口 2个DVI接口 ★配备1个21.45寸高清宽屏显示器、1个安检机专用键盘、1个USB鼠标设备从关闭钥匙至显示屏关闭时间≤5s； 设备应具有指纹开机功能，指纹开机至登录软件界面时间应≤30s； ★设备应具有安检员状态识别功能，当操作员出现低头、左顾右盼、闭眼、打哈欠、手持手机、吸烟、离岗和镜头遮挡等动作且超过设置阈值时，应能进行弹窗报警提示； 设备应支持系统软件升级，升级方式包括WEB端升级、网络升级工具升级、本地USB升级。 ★中国公安部《安全技术防范产品认证》 ★响应国家标准GB 15208.1-2018 ★MA、CNAS、ILAC-MRA认证证书 |

2、基本要求：项目需求内无“★”号为必要条件，★号为加分项。

3、服务要求：投标供应商需提供相应的安装调试及售后服务。

三、采购项目商务要求：

1、供货要求：投标供应商所提供货物应满足采购人项目需求，且货物需为全新的并符合国家相关规范要求。

2、报价要求：不得超过项目预算价

3、工期：2025年7月30日完工

4、质保期（服务期）：3年

5、验收要求：工程质量合格，满足国家相关规范要求

6、售后服务：需提供相应的售后服务承诺。

7、付款方式：双方合同约定

第三部分  报价须知

一、文件响应

报价人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容，报价金额不得高于预算金额。

报价人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件在各方面做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定无响应或被确定为响应无效。

二、报价要求

对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

成交供应商应负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

三、响应文件的封装

响应文件密封后加盖公章，包括但不限于以下材料（须加盖公章）：

1.国家企业信用信息公示系统出具的信用证明及公司纳税申报证明；

2.公司法定代表人身份证复印件或者授权书及受托人身份证复印件；

3.有效的营业执照；

4.《询价采购项目报价单》；

5.符合本项目要求的其他资格证明文件等。

四、评议的步骤

1.资格性和符合性审查。采购人审查响应文件是否对采购文件作出实质性的响应。

2.综合评议。采购人将提供产品质量、服务均能满足采购文件最低要求的供应商推荐为成交候选对象。

五、确定成交供应商办法

采购人根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

六、签订合同

成交供应商在收到成交通知后，按规定与采购人签订采购合同