询价采购项目文件
第一部分  询价邀请书
一、项目名称：湖北省图书馆五楼室外屋面布线及加装监控设备项目
二、预算金额：3万元整（单位：人民币）
三、响应文件递交截止时间：2025年11月28日  17

时 00 分
四、响应文件递交地址：湖北省图书馆      
二、询价须知：

1、投标单位应认真确认本邀标文件所有条款，提交有效证书、证件，不符合文件要求的标书将被取消投标资格。

2、本项目甲方不组织现场勘查。
第二部分  采购项目内容
一、供应商资格：
1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并具有电子与智能化工程专业承包二级或以上资质。

二、采购项目技术规格、参数及要求：
1.采购项目需求一览表：

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量
	技术要求

	
	
	
	
	

	1
	枪型摄像机
	台
	6.00 
	1.400万网络高清、支持红外夜视、支持H.265、POE等；
2.含支架

	2
	球型摄像机
	台
	6.00 
	1.由业主方提供；
2.含支架、电源

	3
	接入交换机
	台
	5.00 
	6口千兆POE交换机

	4
	汇聚交换机
	台
	1.00 
	16口千兆电+2口千兆光 二层轻网管

	5
	监控立杆
	根
	2.00 
	1：定制型3米114/76两节拼装组合杆 ；          2：一根30cm枪机臂及两球机安装位置；  
3：万向节、避雷针；  
4：混凝土浇筑，地笼。

	6
	配线箱
	个
	5.00 
	1：室外加厚不锈钢防水箱；                     2：尺寸300*400*180；     
3：内置普通空开及4位插排

	7
	室外管线部分
	米
	980.00 
	1：网线:室外非屏蔽 6类;
2：电源线:RVV2*1.5;
3：线管线槽:PVC 25:敷设方式:明敷或暗敷，根据现场而定

	8
	辅材
	项
	1.00 
	水晶头、接头等辅材

	9
	配套服务
	项
	1.00 
	供应商需将本项目内的全部监控从指定接入位置接入到馆内安防平台，并实现实时预览、存储和管理等


2.基本要求：投标人根据本招标文件需求内容进行报价，格式自拟。报价应以人民币为单位且不得超过采购预算：3万元。报价内应包含完成本次采购需求全部内容的所有费用。
三、采购项目商务要求：
1.供货要求：供应商所供设备需为原厂全新正品；符合国家相关标准及原厂质量规范，无质量瑕疵。
2.报价要求：投标价超过预算金额作废标处理，报价应包含完成本次项目全部内容的所有费用。
3.工期：10日历天。
4.质保期（服务期）：叁年，质保起算时间为验收合格之日起。

5.验收要求：采购人组织相关人员对本项目进行验收，验收将严格按照询价文件的规定和响应文件的响应及承诺执行，验收不合格的将根据合同有关条款进行处理。
6.售后服务：质保期内供应商提供免费上门售后维修服务，质保期外双方协商而定。

7.付款方式：本项目货物不设预付款，待中标人按合同约定完成货物送达、安装及调试，并经采购方验收合格后，采购人一次性支付全部货款。
第三部分  报价须知
一、文件响应
报价人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容，报价金额不得高于预算金额。
报价人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件在各方面做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定无响应或被确定为响应无效。
二、报价要求
对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
成交供应商应负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。
三、响应文件的封装
响应文件密封后加盖公章，包括但不限于以下材料（须加盖公章）：
1.国家企业信用信息公示系统出具的信用证明及公司纳税申报证明；
2.公司法定代表人身份证复印件或者授权书及受托人身份证复印件；
3.有效的营业执照；
4.《询价采购项目报价单》；
5.符合本项目要求的其他资格证明文件等。
四、评议的步骤
1.资格性和符合性审查。采购人审查响应文件是否对采购文件作出实质性的响应。
2.综合评议。采购人将提供产品质量、服务均能满足采购文件最低要求的供应商推荐为成交候选对象。
五、确定成交供应商办法
采购人根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。
六、签订合同
成交供应商在收到成交通知后，按规定与采购人签订采购合同。
