询价采购项目文件

第一部分  询价邀请书

一、项目名称：湖北省图书馆4K高速剪辑机采购

二、预算金额：4万元整（单位：人民币）

三、响应文件递交截止时间：

2025年12月 5 日 17 时 00 分

四、响应文件递交地址：湖北省图书馆数字图书馆工作部

第二部分  采购项目内容

一、供应商资格：

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

二、采购项目技术规格、参数及要求：

1.采购项目需求一览表：

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4K高速剪辑机 | 1台 |
| 2 | 安装、调试与服务支持 | ---- |

2.基本要求：

拟采购一体化高性能图形与数据处理设备，用于高分辨率图像处理、4K/8K 视频制作、复杂场景渲染及多任务并行处理。整机应为统一架构的成套设备，所有关键部件为全新原装，适用于长期高负载运行，不得通过降低供电能力、扩展接口数量、存储耐久性或显示性能等方式变相降配。

3.技术要求：

计算处理部分应采用新一代高性能多核架构，至少由 8 个高性能核心和 16 个能效核心组成，总线程数不少于 32，最高加速频率不低于 5.8GHz，热设计功耗不低于 120W。核心平台板卡应为高端桌面级规格，具备旗舰级多相供电和大面积散热结构，提供高速图形加速扩展插槽及不少于 4 个高速固态存储接口，板载 ≥2.5G 有线网络，并集成新一代高速无线网络（如 Wi-Fi 7 等同等级）及蓝牙功能，支持多路风扇与水冷控制。

内存与存储部分应配置不少于 32GB 的成套双通道内存，工作频率不低于 DDR5-7200MHz，主时序不高于 CL34，并具备良好散热设计。高速固态存储采用 NVMe、PCIe 4.0×4 接口，单块容量 2TB，使用高可靠性 TLC 颗粒并配独立缓存，顺序读取不低于 7400MB/s、写入不低于 6800MB/s，总写入量指标不低于 1200TBW；另配不少于 4TB 的大容量存储，用于长期素材和项目数据保存，并满足 7×24 小时连续运行要求。

图形处理与可视化部分应采用新一代高端独立图形处理方案，整体性能档位不低于同代旗舰级，配备不少于 16GB 的高带宽专用显存，具备光线追踪、基于专用单元的超分辨率、降噪和插帧等图像增强能力，并支持多路高分辨率视频的硬件编解码及主流专业创作软件的加速。配套图像显示终端屏幕尺寸约 31.5–32 英寸，分辨率为 3840×2160（4K），具备广色域显示能力（色域覆盖不低于 98% DCI-P3 或同等级）、出厂色彩校准和 HDR600 或同等级高动态范围显示，提供 HDMI、DP 及至少 1 个支持视频与供电一线连接的 USB-C 接口。

供电与结构散热部分应采用额定功率不低于 1000W、能效等级为白金级或同等级的模块化供电方案，符合 ATX 3.1 或等效新一代供电规范，具备新一代高功率图形加速专用供电接口及完备的电气保护功能。整机结构需为加强型设计，支持大尺寸液体冷却组件和长尺寸高性能图形加速模块，具备合理分仓与风道布局，至少配置一套 360mm 规格液冷散热用于计算处理部分，并配合多点温控及不少于 7 只风扇，实现分区智能调速，在满负载条件下兼顾温度控制与噪声抑制。

设备应支持主流 64 位操作系统及常用专业图形、视频和三维制作等软件，在计算处理与图形处理同时高负载运行条件下可长时间稳定工作。

三、采购项目商务要求：

1.供货要求：在2025年12月15日之前完成相关服务。供应商所供设备需为原厂全新正品；符合国家相关标准及原厂质量规范，无质量瑕疵。

2.报价要求：投标价超过预算金额作废标处理，报价应包含完成本次项目全部内容的所有费用。

3.工期：5日历天

4.质保期（服务期）：叁年，质保起算时间为验收合格之日起。

5.验收要求：本项目在执行和验收过程中，如出现下列情形之一，均视为对本技术规格的实质性偏离，属于以次充好或变相降配，采购方有权拒收并按合同约定追究责任：任何以降低处理器核心数量、线程数量、最高加速频率或热设计功耗等方式，将面向高负载专业场景的计算能力下调至普通日常应用或入门级配置档次的行为；任何在平台板卡（主控制板）部分，采用低供电相数、取消或减少高速存储插槽、降低有线或无线网络规格、减少风扇及水冷控制接口等方式，将高端平台板卡替换为中低端型号的行为；任何在内存配置中，将成套高频、低时序内存替换为低频率、高时延或非成套内存，影响整体带宽和稳定性的行为；任何在高速固态存储中，以无独立缓存、耐久度明显偏低、读写性能明显低于技术要求的产品替代高性能固态存储模块，或通过多块小容量、低规格固态盘简单叠加容量但整体性能和寿命明显不足的行为；任何在大容量存储部分，选用不适用于 7×24 小时运行或稳定性明显不足的产品，无法满足长期素材与项目数据存储需求的行为；任何在图形处理与可视化加速模块中，以中低端或面向轻量应用的图形解决方案替代新一代高性能方案，或者通过简单提高频率、软件调节等方式“堆叠参数”，但在专用显存容量、显存类型与带宽、硬件光线追踪、图像增强能力以及多路高分辨率编解码等关键指标上明显不达标的行为；任何在供电模块上，以额定功率不足、能效等级低于白金级、未符合新一代供电规范、缺少高功率专用接口或保护功能不完善的电源方案替代高规格供电方案的行为；任何在整机结构与散热系统中，采用体积明显偏小、结构强度不足、无法安装大规格液冷组件、风扇数量与规格明显低于要求的方案，导致设备在高负载下温度过高或噪声异常的行为；以及在图像显示终端部分，以普通显示设备替代广色域、高动态范围并具备出厂色彩校准的专业显示终端，致使色域覆盖、HDR 等级、接口形态（含 USB-C 一线连接能力）等关键指标明显低于技术要求的行为。采购方有权在验收阶段通过专业检测软件及实物核查处理器、内存、存储、图形加速、供电、散热及显示终端等关键参数，如与投标/响应文件承诺不符或明显低于上述要求，即认定为以次充好或变相降配处理。

6、安装与服务：本项目实行总价包干原则，供应商的投标报价（成交价格）应为完成本项目所需全部工作内容的最终价格。该价格应已包含设备及配套材料费用、运输及搬运费用、现场安装与调试费用、操作系统及必要驱动程序的安装、激活与配置费用，系统性能优化及稳定性调试费用，常用功能测试与验收配合费用，使用指导和必要的操作培训费用，质保期内上门服务及维保费用、相关税费及其他为确保本项目正常交付和使用所需发生的全部成本支出。

7.售后服务：质保期内供应商提供免费上门售后维修服务，质保期外双方协商而定。

8.付款方式：本项目货物不设预付款，待中标人按合同约定完成货物送达、安装及调试，并经采购方验收合格后，采购人一次性支付全部货款。

第三部分  报价须知

一、文件响应

报价人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容，报价金额不得高于预算金额。

报价人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件在各方面做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定无响应或被确定为响应无效。

二、报价要求

对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

成交供应商应负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

三、响应文件的封装

响应文件密封后加盖公章，包括但不限于以下材料（须加盖公章）：

1.国家企业信用信息公示系统出具的信用证明及公司纳税申报证明；

2.公司法定代表人身份证复印件或者授权书及受托人身份证复印件；

3.有效的营业执照；

4.《询价采购项目报价单》；

5.符合本项目要求的其他资格证明文件等。

四、评议的步骤

1.资格性和符合性审查。采购人审查响应文件是否对采购文件作出实质性的响应。

2.综合评议。采购人将提供产品质量、服务均能满足采购文件最低要求的供应商推荐为成交候选对象。

五、确定成交供应商办法

采购人根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

六、签订合同

成交供应商在收到成交通知后，按规定与采购人签订采购合同。